天津石油职业技术学院操作规程

GNSS接收机操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0626-2022                  修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/2

1  主题内容和适用范围

本规程规定了GNSS接收机的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于GNSS实训操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1观测前

- 使用前首先要检查仪器各部件是否完好，电池、内存是否足够。

- 检查脚架、基座是否完好，否则不能使用。

- 作业运输时，应将接收机放置到仪器箱内，并采取防震措施，不得碰撞倒置和重压。

- 架设仪器前要检查脚架是否稳固安全，仪器是否稳固地连接在脚架、基座上，以防止仪器意外跌落。

架设好GPS接收机，检查确认接收机的各项功能设置。

3.2 观测中

- GPS接收机采集信号时，每个时段观测前后各量取天线高度一次，两次互差不得大于3mm，GPS天线高的量测一般都是量的斜高，不要人为地改为垂直高；要对称量两个方向，然后取平均值；观测中作业员要逐项填写测量手薄。

- 一个时段观测过程中严禁以下操作：关闭接收机重新启动；进行自测试；改装接收机预设参数，改变天线位置，按关闭和删除文件功能键等。

- GPS在做静态复核测量时，根据控制测量等级要求，CPI点应连续观测2小时以上，CPII点应连续观测1小时以上；在做GPS加密点测量时应保证1小时以上的连续观测。

- GPS接收机在采集数据时，其仰角15°范围内不得有任何障碍物；周围五十米范围内不得有高压输电线，和大的水面、湖泊，防止产生多路径效应。

- 在观测过程中，不应靠近接收机使用手机、对讲机，其距离应保持在10米以上，以防止降低观测精度。

- GPS接收机在搬站的过程中，应将前两台接收机固定不动，将后两台向前移动，确保异步环之间通过相同的基线边连接。

3.3 观测后

- GPS接收机数据在传输前，应设置好各项参数并将各观测数据对应的点名、观测时段、天线高输入观测数据，以备解算基线使用。

- 基线向量解算时，可根据不同情况，设置好是解算部分基线还是解算全部基线，软件将自动解算。

- 基线向量解算后，可初步检查一下评判各基线的置信参数，检查同步环、异步环等闭合差，检查不同时段同一条边的较差，查出超限原因，剔除有粗差的基线，若发现有问题的基线，还可以查看各点接收到的卫星状况及其他有关部因素，以查找原因，确定此基线是否重新解算还是重测。

- GPS定位成果属于WGS—84大地坐标系，而实用的测量成果是属于国家坐标系或地方坐标系，因此必须解决成果的坐标转换问题。
注:CPI是基础平面控制网的英文简称。