天津石油职业技术学院操作规程

三维激光扫描仪操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0630-2022                 修订次数：1

发行版本：E                                   页    码：1/3

1   主题内容和适用范围

本规程规定了三维激光扫描仪的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属资源勘查系工程测量技术专业实训操作岗位。

2   HSE风险提示

2.1可能发生仪器碰摔、操作人员被物体击伤等风险。

3   内容及要求

3.1  三维激光扫描仪的操作方法

①可靠安装仪器：先将三脚架架设在平整清洁的地面上，脚架架腿紧固后踩实架脚。再将仪器稳定地安置在三脚架上，并迅速拧紧连接螺旋。

②整平仪器：调节或旋动仪器三脚架的架腿，使三维激光扫描仪的圆水准气泡居中，此时仪器整平。

③开机设置：打开仪器开关，使三维激光扫描仪开始自检。然后再操作界面设置测量相关参数，输入控制点坐标相关数据。

④在仪器周边合适位置安置校准球靶（至少3个），以便后期处理时观测数据吻合。

⑤清场后按仪器的测量键开始进行空间三维扫描作业。

3.2操作要求

①准备工作：检查仪器电源是否充足，备用电源、笔记本电脑、通讯数据连接线、数据卡、三维激光扫描仪仪器、仪器架、扫描仪校准球是否正常、控制点坐标数据是否准确等。观测前先研究现场情况是否安全，是否适合做激光扫描的作业。

②三维激光扫描仪操作：

- 将扫描仪与计算机连接好，开机预热半小时。

- 将SD卡安装在三维激光扫描仪上，用来存储扫描的大量的点云数据。在操作界面输入相关的参数并确定以便测量数据的正确性和保证观测精度。

- 操作人员穿戴防护眼睛后点击测量键开始扫描测量，一站结束后将仪器机配套的设备、工具搬到下一站继续观测。

（4）操作完成按开关键关机，拔出存储卡、拔掉各种连接线，取出电池，将仪器按原来位置装回仪器箱。

4   其他要求

①不要在潮湿环境或直接在雨中使用三维激光扫描仪。

②工作区域安全事项：

(1)保证工作区域整洁并照明条件良好。

(2)禁止在易燃、易爆或有大量灰尘的环境下使用电子设备。

(3)旁观者离开仪器。

③电池使用注意事项

(1)按照说明书要求使用相同型式和尺寸的电池，不要混合使用不同类型的电池(比如：不要混合一起使用碱性电池和可充电电池。

(2)当使用可充电电池，请选用电池生产商的充电器。

(3)正确处理和保存电池。不要将电池暴露在高温和靠近火源的地方。同时，遵守当地法规处理废弃电池。

④个人安全注意事项

(1)请集中注意力，专注于自己的工作。

(2)使用个人安全防护设备，包括头盔、工鞋和手套。

(3)保持正确的姿势和注意身体平衡。

(4)避免空中坠物出现事故。当在楼宇中操作设备时要保持高度警惕，注意其他施工人员的行为影响仪器操作。

⑤激光水平仪以下情况需要进行维修服务：

(1)如果有液体溅入设备或有异物进入设备中；

(2)按照操作程序无法正常操作设备；

(3)如果设备坠落或其它任何情况下损坏了该设备；如果设备性能有了非常明显的改变。