天津石油职业技术学院操作规程

偏光显微镜操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0619-2022              修订次数：1

发行版本：E                                      页    码：2

1  主题内容和适用范围

本规程规定了偏光显微镜操作、检查维护的内容和要求。

本规程适用于偏光显微镜系统操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、手标本掉落砸伤脚、薄片划伤手部皮肤。

3  内容及要求

3.1灯光照明时，一般不要将照明亮度调至最强状态，否则会使灯泡在满载荷下工作，缩短灯泡寿命，也不要在实验过程中频繁开关照明电源；

3.2 转换物镜前应先下降物台，再转动物镜转盘并将物镜转动到位；

3.3调焦时为避免薄片与物镜相碰，应侧视将载物台上升至薄片与物镜靠近，然后边观察边缓慢旋转粗动手轮下降物台，当物台下降至出现图像时，再用微调手轮缓慢调焦至物像清晰；

3.4更换显微镜附件或薄片时，应轻拿轻放，防止附件或薄片跌落损坏；

3.5实验过程中，暂时不用的薄片，应放置在薄片盒内，不允许放在其他任何地方，以防损坏薄片；

3.6显微镜所有部件，未经实验管理人员允许不得随意拆卸；

3.7显微镜应保持清洁，经常清除灰尘，使用时不得触摸镜头的光学玻璃部分。清洁镜头时，应使用专用镜头纸；

3.8实验结束后要将薄片和附件放回原位，关闭显微镜和电源，套上显微镜防尘罩。