天津石油职业技术学院操作规程

全站仪操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0621-2022                  修订次数 1

发行版本：E                                     页码:1/3

1 主题内容和适用范围

本规程适用于全站仪的使用和要求。

2 HSE风险提示

搬运仪器上下楼摔伤；

仪器操作或搬站过程中，三脚架架腿固定不牢扎伤脚；

操作仪器过程中，占用道路产生交通事故；

3 内容及要求

全站型电子速测仪简称全站仪，它是一种可以同时进行角度（水平角、竖直角）测量、距离（斜距、平距、高差）测量和数据处理，由机械、光学、电子元件组合而成的测量仪器。

全站仪属于贵重设备，尤其是向精密光学、机械化、电子化方向发展后，仪器功能不断增强，其代价也更为昂贵。对测量仪器的正确使用、精心爱护和科学保养，是从事测量工作的人员必须具备的基本素质和应该掌握的基本技能，也是保证测量成果质量、提高测量工作效率、发挥仪器性能和延长仪器使用寿命的必要条件。为此全站仪在使用过程中，要注意以下事项：

（一）领取仪器时，必须检查：

1．仪器箱盖是否关妥、锁好。

2．背带、提手是否牢固。

3．脚架与仪器是否相配。脚架各部分是否完好，要防止因脚架不牢而摔坏仪器，或因脚架不稳而影响作业生产。

（二）仪器的贮藏和搬运：

1．仪器贮藏室必须保持干燥，通风良好。

2．仪器应安置在阳光晒不到的搁板上或柜子里，仪器箱上不能叠压其它东西。

3．仪器箱内应放有效的干燥剂。

（三）仪器的开箱与装箱

1．开箱打开仪器箱后不要急着取出仪器，应先观察和记住仪器各部件在未取出仪器前的安放位置及固定方法，以免用毕仪器装箱时，因安放不正确而损伤仪器。

2．仪器箱应平放在地面上或其它台子上才能开箱，不要托在手上或抱在怀里开箱，以免将仪器摔坏。

3．取出仪器前应先牢固地安放好三角架或底盘，仪器自箱内取出后不宜用手久抱，应立即固定在脚架（或底盘）上。

4．装箱时要松开各制动螺旋，只有当放置妥当后再轻轻旋紧制动螺旋，然后关上箱门。关箱门或加罩壳时感到有障碍不得硬压或硬扣，应查明原因，排除障碍后再加盖，切勿硬压、强扣。

（四）自箱内取出仪器时，应注意：

1．在取出前一定先放松制动螺旋，以免取出仪器时因强行扭转而损坏微动装置，甚至损坏轴系。

2．自箱内取出仪器时，应一手握住照准部支架，另一手扶住基座部分，轻拿轻放，不要用一只手抓仪器。

3．取仪器和使用仪器过程中，要注意避免触摸仪器的目镜、物镜、棱镜，以免沾污、影响成象质量。绝对不允许用手指或手帕等物擦试仪器的目镜、物镜等光学部分。

（五）架设仪器时应注意：

1．伸缩式脚架三条腿抽出后要把固定螺旋拧紧，亦不可用力过猛而造成螺旋滑丝，防止因螺旋未拧紧使脚架自行收缩而摔坏仪器。

2．架设脚架时，三条腿拉出的长度要适中、分开的跨度要适中。三条腿并得太靠拢容易被碰倒，分得太开容易滑开，都会造成事故。若在斜坡地上架设仪器，应使两条腿在坡下（可稍放长），一条腿在坡上（可稍缩短），这样安放比较稳当。如在光滑地面上架设仪器，采取安全措施（如可用小细绳将三角架连接起来使脚架不会分开滑倒），防止脚架滑动，摔坏仪器。

3．在脚架安放稳妥并将仪器放到脚架头上后，要立即旋紧仪器和脚架间的中心连接螺旋，预防因忘记拧上连接螺旋或拧得不紧而摔坏仪器。

4．自箱内取出仪器后，要随即将仪器箱盖好，以免沙土杂草进入箱内。还要防止搬动仪器时丢失附件。

5．仪器箱是保护仪器安全的重要设备，多为薄木板或薄铁皮或塑料制成，不能承重。因此不允许蹬、坐仪器箱，以免使仪器箱受到损害。

（六）仪器在使用中的注意事项：

1．有太阳时必须张伞，防止烈日曝晒和严防淋雨（包括仪器箱），在强烈的阳光下，要用伞遮住仪器，因温度太高会降低发射管的功效，从而影响测程，决不可把照准头直接对向太阳，这会毁坏二极管。

2．在任何时候，仪器旁必须有人守护。严禁在仪器附近嬉耍、打闹，以防撞倒仪器。

3．如遇目镜、物镜外表面蒙上水汽而影响观测（在冬季较常见），应稍等一会或用纸片扇风使水汽蒸发，切勿用硬东西擦拭。

4．制动螺旋不宜拧得过紧；微动螺旋和脚螺旋宜使用中段，松紧要调节适当。如感到转动螺旋时有跳动或听到沙沙声，就应及时清洗上油；拨动校正螺旋时注意保护旋口或校正孔，用力要轻、慢，受阻时要查明原因，不得强行旋转。

5．一台仪器只能一人操作，不允许两人或多人同时操作。操作仪器时，用力要均匀，动作要准确、轻捷。用力过大或动作太猛都会造成对仪器的损伤。

6．个业观测过程中，要随时有人守护仪器，尤其在人多闹市区观测时，要严禁非操作人员靠近仪器，并注意指挥过往车辆绕行，严防车辆、行人碰撞仪器。

7．工作期间尽量使存放仪器的室温与工作地点的气温相近。当必须把仪器搬到温差较大的环境中去时，应先把它关闭在箱中3～4小时，到达测站后宜先取出仪器适温半小时以上才开始正式观测。

8．仪器用毕，装箱前，可用软毛刷轻拂仪器表面的灰土。有物镜盖者要将其盖上，仪器箱内如有尘土、草叶应用毛刷掸干净。

9．清点箱内附件，如有缺少，应立即寻找，然后将仪器箱关上，扣紧、锁好。

（七）仪器迁站时应注意：

1．在长距离迁站或通过行走不便的地区（例如较大的沟渠、山林）时，应将仪器装入箱内搬迁，搬迁时切勿跑行，防止摔坏仪器。

2．在短距离且平坦地区迁站时，可先将脚架收拢，然后一手抱脚架，一手扶仪器，保持仪器近直立状态搬迁，严禁将仪器横扛在肩上迁移。

3．在迁站搬运仪器前，对仪器各部的制动螺旋都要稍为上紧，但又不宜固定太死。

4．每次迁站都要清点所有仪器、附件 、器材，防止丢失。

（八）其它注意事项：

1．在使用前要由专业技术人员进行全面检查，确定各部件正常后方可投入使用。

2．未经指导教师允许，不要任意动手操作仪器，以免因操作不当而发生事故。