天津石油职业技术学院操作规程

刨床操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0608-2022                 修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/3

1  主题内容和适用范围

本规程规定了刨床的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属各单位刨床操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  启动前的准备工作

3.1.1要戴防护眼镜，穿好工服，女同学必须要戴工作帽，头发或辫子应套入帽内，严禁戴手套进行操作。

3.1.2启动前必须检查机床是否正常，并在润滑部位 加注润滑油，使滑枕以低速在最大行程范围内运行1～2分钟后，方可正常使用。

3.1.3整理工作区域。

3.1.4开车前，必须将工件夹紧，安装好刀具后方。

3.2  启动操作与正常运转

3.2.1设备送电，按下控制开关试运。

3.2.2机床预热后，根据工件的切削长度、材质，调整滑枕的行程长度及行程速度，调整好切削参数，对刀，再进行加工。

3.2.3机床运行时，不准测量工件，不准用手抚摸、擦拭工件和刀具，不准清除切屑，滑枕前后不准站人。

3.2.4刀具磨损后及时停机更换或刃磨刀具。

3.2.5调整切削参数需停机后调整。

3.2.6操作时严禁在开车状态下装卸工件。

3.2.7调整刨床行程，刀具不应接触工件，用手柄摇动进行全行程测试，滑枕调整后需锁紧并取下摇柄，避免伤人。

3.3  停止

3.3.1 停止前应检查刨床工作状况，做好运行记录。

3.3.2 工作完毕后应打扫机床及工作现场卫生，导轨面加润滑油，工作台摇至中间位置，滑枕在回程位置，滑枕悬出的长度应尽量短，关闭机床电源后。

4  其他要求

4.1变速箱中的滚动轴承是定期注油润滑，每四个月注油一次。

4.2 机床滑动面和运动机构是油盒和油孔润滑，每天检查并注油润滑。

4.3润滑脂为钙基润滑脂，润滑油为45号机械油。