天津石油职业技术学院操作规程

平面磨床操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0607-2022                 修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/3

1  主题内容和适用范围

本规程规定了平面磨床操作、检查维护的内容和要求。

本规程适用于学院有关单位平面磨床操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、触电、物体打击伤人的风险。

2.2  因违章作业造成的其他伤害

3  内容及要求

3.1  启动前的准备

3.1.1  检查各操作手柄是否在原始位置，油泵的油液是否充足，限位挡铁是否牢固，手摇工作台及砂轮进给运动是否灵活。

3.1.2  检查砂轮运转是否平稳，液压系统、冷却体统是否正常。

3.2  操作

3.2.1工作服必须经常保持清洁和完好，禁止围围巾，切削时要戴好防护眼镜等劳保用品，加工过程中禁止戴手套，超过颈根的长发应挽在帽子里。

3.2.2装卸工件时，要把砂轮升到一定位置方能进行。

3.2.3启动磨床后，应检查导轨面的润滑油是否足够，工作台由低速到高速空运行2～3分钟，排除液压系统中的空气，消除爬行，使液压系统的油液温度趋向稳定。

3.2.4磨削前，把工件放到磁盘上通电范围之内，使其垫放平稳，以防加工件倾斜飞出或挤碎砂轮。

3.2.5  工作时，先开动砂轮旋转，然后开动工作台移动，再用手动调整进刀深度，手动进给试磨，并观察火花大小，确定无误后才自动进给。

3.2.6一次磨削多个工件时，加工件要靠紧垫好，并置于磨削范围。

3.2.7磨削时必须开冷却液，以免烧伤工件表面，冷却液要定期更换。

3.2.8磨削进给量应由小渐大，不得突然增大，以防砂轮破裂。

3.2.9磨削过程中禁止用手摸试工件的加工面。

3.2.10砂轮磨钝后及时修整，以免烧伤工件。

3.2.11修整砂轮时，金刚笔应装牢固，并细致调整好金刚笔与砂轮的相对位置，先关闭冷却液，以小的吃刀深度进行修整，修整完毕，开大冷却液冲刷工作台面上的残留物。

3.2.12清理磨下的碎屑时，要用专用工具。不准在工作面、工件、电磁盘上放置非加工物品，禁止在工作面、电磁盘上敲击、校准工件。

3.2.13更换砂轮必须做找平衡，避免砂轮破碎或加工质量不合格。

3.2.14严禁脱岗、睡岗、醉岗、串岗。

3.2.15严禁吊装重物直接加工。

3.2.16工作时如发现异常现象，应先停止砂轮转动，再使 砂轮脱离工件。

3.3  停止

3.3.1工作完毕，打扫机床及周围卫生，工作台面上加润滑油防锈，工作台摇至中间位置，关闭机床电源后，方可离开。

3.3.2认真填写《设备运行记录》、《交接班记录》。

4  其他要求

4.1 严禁磨削薄铁板，使用砂轮端面磨削工件端面。