天津石油职业技术学院操作规程

手持GIS采集器操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0624-2022                   修订次数：1

发行版本：E                                      页码：1/4

1 主题内容和适用范围

本规程GIS 数据采集器维护保养的内容和要求。

2  HSE风险提示

可能发生物体打击伤人风险。

3 内容及要求

3.1 GIS 数据采集器主要操作流程：

开机后先把手写功能打开：双击 “我的设备”→双击 “NandFlash”→双击“Pp2”→双击“PPencegb”→单击左上角“文件”→单击“关闭”。

3.2开始采集数据：

①双击主屏幕“SurveyMate”→选择GPS工作方式为“实时动态”，然后单击“确定”（当屏幕出现“网络设置”界面时，单击右上角的“x”，将其关闭）。

② 查看卫星状态及进行相关设置：

单击屏幕左下角的菜单（第一个图标）→单击GPS→单击卫星状态→出现查看 GPS状态的界面后，等待搜索卫星，直到右下角“解状态〞栏出现“实时差分”后，单击右上角的“确定”→单击“显示”→单击“比例尺设置”→单击“显示比例尺”→单击“状态栏设置”→单击“显示状态栏”→单击“状态栏设置”的下一个图标，选择坐标系统（如需经纬度，就选择经纬度）→单击右上角“确定”。

③图层操作：

单击主屏幕图层（从左至右第三个图标），出现 “编得图层”界面时：

第一种，新建图层：

单击“新建”图标（左上角第一个，形是空白纸张），出现“另存为”界面时，在“我的设备〞下面的屏器中点取图层存放的位置（一般存放在“NandFlash”中）→在“名称”栏输入自己定义的图层名称（如蒙自电力线路）→在“类型”栏选择“地图图层文件（* .Usp)”，点击 “OK”→出现蒙自电力线路坐标系界面后.在椭球类型栏点取选择相应椭球类型(如须经纬度,就选择WGS84，如平面坐标，就选北京 54 等）-单击“确定”关闭一出现蒙自电力线路图层属性界面时，单击“字段”→单击“增加”图标（十号图标）→出现选择字段类型界面，单击相应字段类型（如选择“文本”）→出现“设置文本长度限制”界面时，单击“确定”→此时屏幕自动返回到蒙自电力线路图层属性界面时，单击字段名称下的“字段x”→单击“编辑名称”→输入字段名称（如现场杆号）→单击“确定”一依次增加完所有字段后→单击“确定”→此时屏幕白动返回到编辑图层的果面，单击“确定”(此时，屏幕自动返回到初始界面)。

第二种，打开上次建好的图层：

单击主屏幕图层（从左至右第三个图标），出现“编辑图层”界面时：

单击“增加”图标（新建右边的+号图标），然后找到上次建好的图层名称并选中，单击 “确定”即可。

④ 采集数据及现场录入地物属性：

A：采集单点：

在初始界面中，单击小黑圆点（左上角有金黄色*）右边的小三角符号→单击“添加点”→出现“添加蒙自电力线路的点〞 界面时，单击红色大三角箭头（即为搜索卫星）。

当屏幕左下角 GPS 图标变为黄色时，在GPS 图标右边会出现经纬度及高度，此时单击红色小三角箭头→当屏幕出现“添加当前点到”的界面时，在“字段内容”一列，依次输入该点的字段内容→输入完毕，在“编辑元素属性”界面中 （“地理坐标”一项中有经纬度，可在

这里将该点的经纬度抄写到字段内容中去），单击“确定”→在“添加蒙自电力线路的点〞界面中，单击“确定”（至此，单点采集完毕，若要继续采集其他单点，重复A步骤即可）

B：线段采集：

在初始界面中，单击小黑圆点（左上角有金黄色*）右边的小三角符号→单击“添加线”→出现“添加蒙自电力线路的线元素”界面时，单击大红色三角箭头（即为搜索卫星）→当屏幕左下角 GPS 图标变为黄色时，单击小红色三角箭头→界面会用很快的速度提示“获取 GPS 数据”后，再到另外一点等待 GPS 图标变为黄色，又单击小红色三角箭头→界面又会用很快的速度提示 “获取 GPS 数据〞后．单击右上角“确定〞→屏幕出现“添加当前线到”界面后，单击要存放数据的图层→出现“编辑元素属性”界面时，在“字段内容”一列依次输入各字段内容（同样，可在“地理坐标”一项中查看和抄写经纬度的距离到字段内容中），至此，线段采集完毕，若要继续采集其他线段，重复B步骤即可。

⑤ 相关数据的查看及图层属性的修改：

在初始界面中，单击图层图标，看图层名称一列中有没有要查看的图层的名称（如果没有，可单击“+” 号图标打开），然后单击要查看的图层，则主要有三个选项：

1）查看图层，次选项可以把采集的点位及相关信息以平面图的形式显示在屏幕上。

2）浏览元素，次选项可以查看所采集的点的集体信息（如经纬度，距离，地物属性等）。

3）图层属性，在次选项中，可对图层属性进行修改，（如字段内容的添加和删除等）。