天津石油职业技术学院操作规程

插床操作规程

文件编码： GC/HBYT 39-0604-2022                修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/3

1  主题内容和适用范围

本规程规定了插床的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属各单位插床操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  启动

3.1.1  启动前的准备工作

1）确保实训室各强电部分可靠接地

2）对插床进行全面细致的检查，确认无误后方可开展实训教学。

3）务必在实训老师的许可下才可进入插床的工作区域。

4）工作前，仔细检查机床各部件操作手柄位置，从机床上去掉不需要的东西，擦拭机床，按润滑系统图加注各处润滑油。

5）手动检查所有移动部分的移动。

6）检查油泵和分油器的工作情况。

7）检查工件和刀具安装是否正确，固定是否牢靠。

8）调整好所需要的速度、进给量及切削速度。

3.1.2  启动操作与正常运转

开动电机，启动操纵杆进行加工。

3.2  调整

3.2.1  根据工件加工部位正确选用刀杆长度，调正插头行程，严防碰撞。

3.2.2  装卸较重的夹具时，必须轻放轻拿，防止碰伤工作台面。

3.2.3  工作台的纵向、横向、圆周自动进给，不准三项并用，只准单项进给。

3.2.4  工作中不准快速对刀。

3.2.5  空运转试车前或调正滑枕（插头）行程之后，应用手转动飞轮，检查滑枕往复运动是否良好，滑枕行程是否符合要求，确认正常后，方可开动机床试车或正式工作。

3.2.6  滑枕在运行中，不准调正滑枕行程和速度。

3.2.7  工作后，将插头提到头部，回转工作台移到导轨中间位置。

3.2.8工作中，操作者在每次离开机床或在换工具、换工件以及校准、清扫、润滑时必须停车。只有在关闭电机后才允许调整滑枕行程长度及其垂直位置。工作中如发现不正常的声响和工作部分过热以及其他任何事故时，应立即停车，只有在消除事故后，才能重新开动机床。

3.3  停止

3.3.1  停止前检查

停止前应检查插床工作状况，做好运行记录。

3.3.2  停止操作与停止后检查

1）关机前，务必将插床恢复至初始姿态。

2）工作后，停止机床工作，关闭电动机，断开变速箱齿轮的联结，将变速箱手柄拨在中间位置上。擦抹机床，清除切屑。

4  其他要求

4.1每半年进行一次插床功能检查。

4.2定期清扫灰尘，保持插床清洁。