天津石油职业技术学院操作规程

数控测井教学系统操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0618-2022                修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/3

1  主题内容和适用范围

本规程规定了数控测井教学系统操作、检查维护的内容和要求。

本规程适用于数控测井教学系统操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生设备损坏、触电、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  启动

3.1.1  启动前的准备工作

1）穿好工作服，戴好劳保手套。

2）对数控测井教学系统各部位进行检查。

3）抬放仪器时，应轻拿轻放，以免损坏仪器内的电子线路。

4）检查仪器串的连接，公接头和母接头插针应一一对应，即1-1,2-2,3-3，…….,28-28。

5）检查各仪器连线、地面电极线连接、张力计线，磁记号线与地面面板的插孔一一对应。

6）检查供电系统，打开电源开关后，计算机、打印机、示波器、UPS、地面面板等各个指示灯亮。

3.1.2  启动操作与正常运转

1）启动后要检查UPS输出电压为180V，，确认正常后方可使用。

2）先开主机，后开前端机。

3）启动测井应用程序，开始编辑图头、仪器刻度、测井、回放曲线等操作。

3.2    停止

3.2.1  停止前检查设备运行是否良好，测量曲线、数值显示是否正常。

3.2.2  停止操作与停止后检查：先退出应用程序，关闭前端机，后关闭主机，检查UPS 输出是否正常，最后切断电源。使用完要将数控测井教学系统电源切断，将数控测井教学系统及场地清理干净。

3.2.3  紧急停止操作：如遇设备出现故障、漏电等紧急情况，及时切断电源。

4  其他要求

每月进行一次日常检查和保养。

4.1日常检查

4.1.1地面系统初始化检测：主要进行地面系统的主机操作系统，网络连接的检测

4.1.2接线控制箱体和井下电源箱体检测：主要是检测串口通讯是否工作正常。

4.1.3 信号采集箱体检测：主要进行地面系统信号采集箱体的功能检测，包括100k解码，声波高速模拟信号，深度信号，直流模拟信号（自然电位，电缆张力和磁记号）的采集。

4.1.4仪器连通性的检查。在仪器进行通电检查前，要用万用表对仪器进行一般性的检查，包括连通性检查，对地绝缘检查。

4.1.5仪器通电检查。缓慢给仪器供电，同时检查仪器供电电流是否达到1.5A。

4.2  保养

4.2.1定期对仪器的连接丝扣保养，在密封部位涂上高温硅脂，丝扣部位涂上高温丝扣油，将仪器的护丝和护帽装到仪器的相应部位。

4.2.2定期对仪器的"O"圈进行检查。

4.2.3 定期检查仪器中的元器件是否松动。

4.2.4 保持仪器中间插头座的清洁及干燥，防止高压打火。

4.3  使用完，及时填写《设备运行记录》。