天津石油职业技术学院操作规程

无人机操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0627-2022                  修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/7

1  主题内容和适用范围

本规程规定了无人机的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于无人机实训操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1起飞前

（一）环境检查。检查天气状况、起飞地点是否远离人群、起飞点上开阔无遮挡、起飞地点平整、飞行限制情况、测区内建筑物高度是否碍航。

（二）开箱检查。检查无人机电池数量以及电量、遥控器电池数量及电量、无人机机身及起落架有无损坏、转动电机无卡顿及是否有异常、螺旋桨安装是否牢固，相机卡扣是否已取下、相机及云台整洁是否无异常、所有部件是否齐全。

（三）开机检查。检查遥控器是否展开天线、确保飞行器水平放置及保证云台离地间隙、模块是否正常（网络/RTK/IMU/电池状态／指南针／云台状态），确认遥控器模式是否正确、根据环境设置返航高度及失控行为是否正确、确认差分模式及坐标系、返航点是否刷新（若没有自动刷新，请手动刷新）。

（四）航线检查。检查确认航线高度、速度，航测时还需检查拍摄模式、确认重叠率及边距设置、确定曝光设置、确认SD卡总张数大于拍照数、确认调用航线准确、完成作业前自检。

3.2 飞行中

（一）选择开阔、周围无高大建筑的场所作为起飞场地，飞行时注意远离障碍物、人群、大面积水面等，避免在有高压线，通讯基站或发射塔等区域飞行，以免遥控器受到干扰，精灵系列飞行限高500米，御2系列限高120米，应将飞行器控制在安全飞行高度以内。

（二）起飞时，驾驶员在飞行器后方进行操作，飞行器对尾起飞，先让飞行器在低空悬停，观察飞行姿态是否正常，确认无异常情况后，再执行飞行作业任务。

（三）飞行中要保持观察飞机及飞行参数，保证飞行安全，注意遥控信号强度及电量，精灵系列航测时需注意RTK状态，当无人机提示报警时，及时采取返航、原地降落等处置措施，切勿冒险飞行。

（四）飞行过程中人面向飞机的飞行区域，并时刻感知机头朝向，在航线飞行中可通过回传画面观察测区情况，一旦发现异常可快速切换遥控急停开关，结束当前飞行任务，飞行至安全区域降落后，调整任务航线重新进行任务作业。飞行注意天气变化，一旦出现大风或下雨，应立刻控制飞行器降落，以免发生意外。

（五）注意：飞行器自动下降过程中可以推动上升杆使飞行器悬停，操控飞行器转移到更合适的地方再降落。在电池设置中所设的低电量报警阈值，仅为低电量时的报警提示，并不会触发返航。

（六）在20m-30m高度可见飞行器范围内，不可按“返回键”如果按返回键后，会直接下降。

3.3 飞行后

1.动力系统维护

（1）检查桨叶情况以及有无裂痕、磨损等，如发现桨叶出现破损时，建议停止使用并更换桨叶。

（2）在不安装飞机螺旋桨的情况下启动电机，若启动之后电机出现异常响声，则可能是轴承磨损或变形，建议更换电机以消除隐患。

（3）检查电机下方的固定螺丝及桨叶固定座是否稳固，周围塑料零件是否出现裂缝。如果螺丝松动可以使用螺丝刀把松动的螺丝拧紧，若塑料件出现裂缝，请立即更换以防止塑料件开裂失效等情况。

（4）避免无刷电机长期工作在高温环境（70摄氏度以上）。

（5）避免电机进水进沙，保持内部干燥。

2.飞控系统维护

飞行控制系统，是无人机最重要的部分之一，其维护保养至关重要。除了进行指南针校准外，IMU及视觉系统必须要留意，这些模块状态出现异常时，会通过LED(飞行状态指示灯）进行显示。

（1）飞行器长时间不使用或距离上次起飞点距离较远的情况下（50KM),需进行指南针校准。

（2）如飞行过程中发现无人机姿态不稳，且无法按指定操控杆量前进时，或降落时无人机发生大幅度弹跳，则需要对无人机进行IMU校准。

（3）应确保视觉系统的摄像头清晰无污点，如果飞行器受到强烈碰撞，则需要重新校准，按照无人机 APP 的提示进行操作。

2.电池储存与保养

智能电池的加入让飞行变得更加安全，日常检查中注意做好电池维护，防止电池因故障提前结束寿命，无法继续使用。

（1）使用电池

①电池严禁接触任何液体，请勿将电池浸水中或将其弄湿，严禁使用鼓包的、漏液的、包装破损的电池。

②在将电池安装或者拔出于飞行器之前，请保持电池的电源关闭。请勿在电池电源打开的状态下拔插电池，否则可能损坏电源接口。

③电池应在环境温度为－10℃到40℃之间使用。温度过高（高于50℃),会引起电池着火，设备爆炸。温度过低（低于－10℃),电池寿命将会受到严重损害。

④禁止在强静电或磁场环境中使用电池。否则，电池保护板将会失灵，从而导致飞行器发生严重事故。

⑤禁止以任何方式拆解或用尖利物体刺破电池。否则，将会引起电池着火甚至爆炸。

⑥电池内部液体具有强腐蚀性，如有泄露，请远离。如果内部液体溅射到人体皮肤或者眼睛，请立即用清水冲洗至少15分钟，并立即就医。

⑦电池如从飞行器掉落或受外力撞击，不得再次使用。

⑧如果电池在飞行器飞行过程中或其它情况下意外坠入水中，应立即拔出电池并将其置于安全的开阔区域，人员远离电池直至电池完全晾干。晾干的电池不得再次使用，应该按照本文的废弃方法妥善处理。若电池发生起火，使用固态类灭火器材，推荐按以下顺序使用灭火器材：水或水雾、沙、灭火毯、干粉、二氧化碳火火器。

⑨如果电池接口有污物，使用干布擦干净。否则会造成接触不良，从而引起能量损耗或无法充电。

⑩当电池处于飞行放电状态时，为了尽可能的争取飞行时间，以让操作者有更多时间降落，电池会关闭过放电保护以让电池持续输出。一旦出现这种情况，很可能会因为严重过放，导致电芯电压低于2V，严重过放的电池再次充电有极大的起火安全隐患，因此，单个电芯电压低于2V时，电池将被锁死，禁止再次充电。该电池无法继续使用。

（2）充电

①充电时请将电池和充电器放置在水泥地面等周围无易燃、可燃物的地面。请留意充电过程，以防发生意外。

②禁止在飞行器飞行结束后，立刻对电池进行充电。此时，电池处于高温状态，强制充电会对电池寿命造成严重损害。建议待电池降至室温，再进行充电。理想的充电环境温度（5℃-40℃)可大幅度延长电池的使用寿命。

③充电完毕后请断开充电器及充电管家与电池间的连接。定时检查并保养充电器及充电管家，经常检查电池外观等各个部件。切勿使用已有损坏的充电器及充电管家。

（3）存储和运输

①禁止将电池放在靠近热源的地方，比如阳光直射或热天的车内、火源或加热炉。电池理想的保存温度为22℃-28℃。

②禁止将电池与眼镜、手表、金属项链、发夹或者其他金属物体一起贮存或运输。

③超过10天不使用电池，请将电池放电至40%-65% 电量存放，可延长电池的使用寿命。

④切勿将电池彻底放完电后长时间存储，以避免电池进入过放状态，造成电芯损坏，将无法恢复使用。

⑤若需要长期存放则需将电池从飞行器内取出。每3个月左右进行深度充放电一次，保持电池活性。

（4）废弃

务必将电池彻底放完电后，才将电池置于指定的电池回收箱中。电池是危险化学品，严禁废置于普通垃圾箱。

3.4 禁飞事项

（一）严禁近身起飞，严禁在人群密集的地方起飞，飞行器起飞必须保持距离5米以上。

（二）严禁在有高压线，通讯基站或发射塔等区域飞行，避免在障碍物、人群、大面积水面地点起飞。

（三）严禁在雨天、大雾、大风、雷电天气起飞，风力超过4级风不得起飞。

（四）严禁在金属设施（强磁场）周围起飞，干扰太强。

（五）严禁在机场附近以及禁飞区起飞。

（六）严禁在夏天高温天气下起飞。

（七）严禁在设备报错（网络／RTK/IMU/电池状态／指南针／云台状态出现异常无法解决）的情况下起飞。

（八）严禁在电量不足的情况下起飞。