天津石油职业技术学院操作规程

普通车床操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0605-2022                 修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/4

1  主题内容和适用范围

本规程规定了普通车床的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属各单位普通车床操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  启动

3.1.1  启动前的准备工作

1）确保实训室各强电部分可靠接地

2）对普通车床进行全面细致的检查，确认无误后方可开展实训教学。

3）务必在实训老师的许可下才可进入普通车床的工作区域。

4）工作前，仔细检查机床各部件操作手柄位置，从机床上去掉不需要的东西，擦拭机床，按润滑系统图加注各处润滑油。

5）手动检查所有移动部分的移动。

6）检查油泵和分油器的工作情况。

7）检查工件和刀具安装是否正确，固定是否牢靠。

8）调整好所需要的速度、进给量及切削速度。

3.1.2  启动操作与正常运转

开车前应先对车床各部件进行检查，然后以低速运转3—5分钟，确认运转正常后方可以升速。

3.2  调整

3.2.1  操作时要戴防护眼镜，穿好工服，女同学必须要戴工作帽，头发或辫子应套入帽内，严禁戴手套进行操作。

3.1.2  车床导轨面，刀架上不得存放工件、工具、刀具等物件，装换卡盘或取工件时，导轨必须垫放木垫板。

3.1.3  车床运转中，严禁变换速度，加长工件，必须打顶点孔，以免工件脱落甩出。

3.1.4  操作过程中严禁戴手套（装卸工件除外）。

3.1.5  使用吊车吊装时，绳索要牢固，吊起工件要平稳，工件下面不准站人，不准斜吊。

3.1.6  切削时要及时清理长切屑，严禁用手扒铁屑。

3.1.7  电器发生异常或离开岗位，要及时切断电源

3.3  停止

3.3.1  停止前检查

停止前应检查普通车床工作状况，做好运行记录。

3.3.2  停止操作与停止后检查

1）关机前，务必将普通车床恢复至初始姿态。

2）工作完毕后，将各操作离合器，手柄打到空挡位置，并清除切屑，灰尘及脏物，加注润滑油。

4  其他要求

4.1每半年进行一次普通车床功能检查。

4.2定期清扫灰尘，保持普通车床清洁。

4.3车床的润滑

4.3.1  油箱润滑油：40号机械油，油面应达到油面指示标牌处，换油期一般为每三个月一次。

4.3.2  每班要给走刀箱上部的储油槽、大拖板储油槽以及各油孔适量加油一次。

4.3.3 每隔5天向油杯加3号钙基工业润滑脂一次 。

4.3.4车床床身导轨面、拖板导轨面、和丝杠在每班开始工作前和工作结束后，使用40号机械油全面润滑。

4.3.5认真填写《设备运转记录》、《交接班记录》。

4.4 维护保养

4.4.1 装夹和校正工件时应把工件上的泥沙等杂质清楚掉，以免“咬伤”导轨。

4.4.2  装夹和校正一些外形尺寸大、重量大、形状复杂而装夹面积又较小的工件时，应先垫放木板，同时用压板或活顶针顶住工件，以防砸坏床面。

4.4.3  工件和车刀不得乱放在床面上，以免损坏导轨。

4.4.4  校正三爪卡盘时，不能用榔头直接敲击，必须垫上较软的垫板或用木榔头敲击。

4.4.5  在使用装有倒顺车开关的车床时，不要突然开倒顺车，以免损坏机件。

4.4.6  高速切削时，卡盘一定要装好保险快。

4.4.7  变换主轴转速时必须停车，以免损坏变速箱内齿轮。

4.4.8  每班下班时要做好车床的清洁保养工作，防止沙粒或杂质进入导轨工作面。

4.4.9  在使用冷却液前，必须清楚导轨及冷却液盛盘里的污垢；使用后要把导轨上的冷却液擦干，并加机油润滑保养。

4.4.10  按规定在机床所有需要润滑部位加油润滑。

4.4.11 冷却液要经常添加、更换，保持清洁、透明，保持无沉淀和无发臭变质。冷却液箱要经常清洗，清除切屑、油污及赃物。要保持足够的液量和冷却系统的正常循环。

4.5  车床检查制度

4.5.1 日检  主要检查设备的液压油面、气动气压、主轴箱润滑油面、导轨润滑、冷却、各操纵手柄是否灵活有效。

4.5.2 周检 主要检查机床零件、液压系统、主轴润滑系统，主轴制动，每周对其进行检查，特别是机床零件要清除铁屑，进行外部杂物清扫。

4.5.3 月检 主要是对电源、尾座、挂轮箱、冷却系统和空气干燥器进行检查。空气干燥器应该每月拆一次，然后进行清洗、装配。

4.5.4 年检 年检应该主要从机床床身水平、液压系统、主轴润滑系统三方面进行检查。

4.5.5 及时填写《设备维修保养记录》。