天津石油职业技术学院操作规程

水准仪操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0623-2022                    修订次数:1

发行版本：E                                       页码：1/3

1 主题内容和适用范围

本规程适用于自动安平水准仪内容和要求。

2 HSE风险提示

搬运仪器上下楼摔伤；

仪器操作或搬站过程中，三脚架架腿不牢扎伤脚；

操作仪器过程中，占用道路产生交通事故；

3 内容及要求

以自动安平水准仪为例，其水准测量基本操作步骤包括：水准仪的安置、水准仪整平、瞄准水准尺、读数。

（一） 水准仪安置

打开三脚架并使高度适中，用目估的方法使架头大致水平，稳固地架设在地面上。然后打开仪器箱取出仪器，用连接螺旋将水准仪固连在三脚架头上。

（二）、水准仪整平

整平是利用圆水准器使气泡居中，并使仪器竖轴铅垂，从而使视准轴水平。如图1（a）所示，气泡没有居中而位于a处。先按图上箭头所指方向相对转动脚螺旋①和②，使气泡移到b的位置，如图1（b），再转动脚螺旋③，使气泡居于水准器中心位置。注意：整平时气泡移动的方向与左手大拇指转动的方向一致。

图1圆水准气泡居中

（三）瞄准水准尺和读数

瞄准前，先将望远镜对向明亮的背景，转动目镜对光螺旋，使十字丝清晰。再用望远镜筒上的缺口和准星瞄准水准尺，拧紧制动螺旋。然后从望远镜中观察，若物像不清楚，则转动物镜对光螺旋进行对光，使目标影像清晰。当眼睛在目镜端上下微微移动时，若发现十字丝与

图2 视差

目标影像有相对运动（如图2（a）），说明存在视差现象。产生视差的原因是目标成像的平面与十字丝平面不重合。由于视差的存在会影响正确读数，故应加以消除。消除的方法是交替调节目镜和物镜的对光螺旋仔细对光，直到眼睛上下移动，读数不变为止（如图2（b））。

此时可用十字丝的中丝在尺上读数。读数时应自小向大进行，先估读出毫米数，然后读出全部读数。如图3所示，读数为0.860m，但习惯上只念0860四位数，而不读小数点，即以毫米为单位。

若使用DS3水准仪，读数前还需进行精确整平，即通过目镜左方符合气泡观察窗观察气泡影像，右手旋转微倾螺旋，使气泡两端的像吻合。

图3 水准尺读数

自动安平水准仪由于震动、碰撞等外力作用，补偿器可能失灵，甚至损坏。因此，在使用自动安平水准仪前，应对补偿器进行检验，确认补偿器能正常工作。由于补偿器相当于一个重力摆，无论采用何种阻尼装置，重力摆静止需要几秒钟，故照准后过几秒钟读数为好。若补偿装置失灵，则需要维修仪器。自动安平水准仪装置中的金属吊丝很脆弱，使用时应特别注意保护，防止剧烈震动。