天津石油职业技术学院操作规程

测量仪器电池充电操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0629-2022                 修订次数：1

发行版本：E                                    页    码：1/2

1   主题内容和适用范围

本规程规定了测量仪器电池充电的操作内容和要求。

本规程适用于院属资源勘查系工程测量技术专业测量仪器管理岗位。

2   HSE风险提示

2.1可能发生触电、爆炸、火灾等风险。

3   内容及要求

3.1  测量仪器电池充电的操作方法

①测量仪器电池充电连接：先将电池充电器的电源插头与电源插座连接好，通电后再将充电器连接线的电池端连接好开始充电。

②电池充电在规定的位置，放置在木桌上，不要有漏电或导电的现象；用安全充电装置，墙上电源要有空气开关，电源插座和插头要经常检查，不能出现漏电现象；有多块电池需要同时充电时，要注意载荷大小，严禁超负荷充电造成火灾事故发生。电池充电时，管理人员不要离开现场，时刻关注充电情况，出现电池或充电器过热、打火花等问题应迅速进行断电处置。

③不同电池充电要求：

- 镍氢电池：一般情况下，新的镍氢电池只含有少量的电量，先进行充电然后再使用。如果电池出厂时间比较短，电量很足，推荐先使用然后再充电。尽量每次使用完后再充电，并且是一次性充满，不要充一会用一会然后再充，能延长电池使用时间。

- 锂电池：新电池一般要激活，电池放置一段时间后，会进入休眠状况，此刻容量低于正常值，使用时间亦随之缩短，需要激活。锂电池激活方法只需通过3—5次正常的充放电循环就可康复正常容量。旧电池充电方法：充电时尽量把电池充饱，充电时间以2-3小时以内为宜，不一定要充溢。

- 蓄电池：打开蓄电池加液孔盖。若蓄电池已冻结，应当先融化。检查电解液液面高度，如电解液不足，应当先补充蒸馏水。将红色线夹按照蓄电池的需要接到12V或24V接线柱上。红、黑夹分别接电源“+”“-’’极。将蓄电池的正、负极与充电机的正、负极对应当连接。将充电机电源线正确连接到电源插座上。调节充电电流调节开关旋钮，如图6-63所示。观察电流表指示，充电时电流应当在10～15A，过大会损坏电池。工作时绿色指示灯亮，电流表的指示随着电池的充满逐步减少。要注意使用匹配的充电器。

4   其他要求

4.1镍氢电池

①充电时，要注意充电器周围的散热，为了避免电量流失等问题发生，保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净，必要时使用柔软、清洁的干布轻擦。

②长时间不用的时候，记得把电池从电池仓中取出，置于干燥的环境中推荐放入电池盒中，可以避免电池短路。长期不用的镍氢电池会在存放几个月后，电池自然进入一种“休眠”状态，电池寿命大大降低。如果镍氢电池已经放置了很长的时候，建议你先用慢充进行充电为宜。因为：据测试，镍氢电池保存的最佳条件是带电80%左右保存。这是因为镍氢电池的自放电较大(一个月10%-15%左右)，如果电池完全放电后再保存，很长时间内不使用，电池的自放电现象就会造成电池的过放电，会损坏电池。

③对镍氢进行放电。建议尽量不要对镍氢电池进行过放电，过放会导致充电失败，这样做的危害远远大于镍氢电池本身的记忆效应!、万用表自检电池充满与否。一般镍氢电池在充电前，电压在1、2V以下，充满后正常电压在1、4V左右。

4.2锂电池

①锂电池充电电压：锂电池安全作业电压范围是2.8到4.2V，超过这个电压范围，电池中的锂离子不稳定。为保证电池处于安全范围，因而需要专门的充电器。

②充电工具：锂电池充电要用专用的充电器，它能够保障充电的安全性。充电器作业时，以稳定的电流给电池充电，跟着电池电压的升高，充电器一起进步充电电压，以加快充电速度。当电池到达4.2V截止电压时候，此刻电池大约仅冲入70%左右的电量（并未丰满）。此刻充电器即以稳定的电压，逐渐变小的电流对电池持续充电，当值至小于0.1A充电依然检测到电池电压持续升高时候才停止充电。

③定期充电：长时间不必的锂电池，应该以半电状况，寄存在阴凉偏枯燥的地方。满电寄存有风险，且电池会有危害，而无电寄存，电池可能会被损坏，然后失掉作用。在寄存过程中，每隔3--6个月，要完成一个充电周期，做一次电量校准。

4.3蓄电池充电注意事项

（1）严格遵守各种充电方法的充电规范。

（2）将充电机与蓄电池连接充电时，应当将蓄电池的正负极对应地和充电机的正负极相连。蓄电池的极柱上通常都标有“+”、“-”记号；或正极柱上涂红色。如果标记模糊不清，可以通过观察极柱的颜色判断，使用过的蓄电池正极柱呈深棕色，负极柱呈淡灰色。

（3）充电时，导线必须连接可靠；充电时应当先接牢电池线，再打开充电机的电源开关。停止充电时应先切断电源，再拆下电池线。在充电的过程中，不要连接或断开充电机引线。

（4）在充电过程中，要密切观察各单格电池的电压和密度变化，及时判断其充电程度和技术状况。

（5）在充电过程中，要密切观察各单格电池的温升，以免温度过高而影响蓄电池的使用性能。

（6）配制和注入电解液时，一定要严格遵守安全操作规则及器皿的使用规则。

（7）充电场所要备用冷水、10%苏打溶液或10%氨水溶液。

（8）室内充电，打开蓄电池加液孔盖，使气体顺利逸出，以免发生事故。室内要安装通风装置，并要严禁明火。