天津石油职业技术学院操作规程

激光垂准仪操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0632-2022                 修订次数：1

发行版本：E                                    页    码：1/3

1   主题内容和适用范围

本规程规定了激光垂准仪的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属资源勘查系工程测量技术专业实训操作岗位。

2   HSE风险提示

2.1可能发生仪器碰摔、操作人员被物体击伤等风险。

3   内容及要求

3.1  激光垂准仪的操作方法

①可靠安装仪器：先将仪器三脚架架设在地面控制点的正上方，拧紧架腿紧固螺旋，将夹脚踩实。从仪器箱中取出激光垂准仪，安置在三脚架上，并迅速拧紧连接螺旋。

②对中、整平仪器：移动三脚架的其中两条架腿，使激光垂准仪的下对点激光对准地面的控制点中心。调节三脚架的架腿长度使激光垂准仪的圆水准气泡居中，旋转激光垂准仪的角螺旋使长水准气泡在互相垂直的两个方向上都居中，此时对中、整平仪器结束。

③液晶显示区：投点：打开仪器上激光开关，使激光垂准仪发射出一条垂直向上的激光束，在仪器上方的某一个位置（建筑物的某以楼层）安置激光接受板，移动接收板使激光点打在正中心位置，调节激光点的大小师德激光点尽量能最小且能看清楚。旋转激光垂准仪的照准部，观察激光点投点位置是否有变化，如果没有变化则激光点投射的位置于地面控制点的中心位置在一条铅垂线上。如果有变化（划圆形图案）则圆心位置于地面控制点的中心位置在一条铅垂线上。

3.2操作要求

①准备工作：检查仪器电源是否充足，附件是否齐全。投测之前应先研究现场情况。现场是否安全，是否适合做激光点投测工作。

②激光垂准仪操作：

- 按开关键开机，激光垂准仪打出一束激光。

- 平稳旋转激光垂准仪的照准部，看清激光点的转动轨迹。

- 调节激光束的大小，使激光点尽量小且能显示最清楚。

（4）操作完成按开关键关机，迅速将仪器从三脚架上卸下并妥善按原来的位置装回仪器箱。

4   其他要求

①不要在潮湿环境或直接在雨中使用激光垂准仪。
②工作区域安全事项：

(1)保证工作区域整洁并照明条件良好。
(2)禁止在易燃、易爆或有大量灰尘的环境下使用电子设备。
(3)旁观者离开仪器和三脚架。

③电池使用注意事项

（1）按照说明书要求使用相同型式和尺寸的电池，不要混合使用不同类型的电池(比如：不要混合一起使用碱性电池和可充电电池)。
 (2)当使用可充电电池，请选用电池生产商的充电器。
 (3)正确处理和保存电池。不要将电池暴露在高温和靠近火源的地方。同时，遵守当地法规处理废弃电池。
    ⑤个人安全注意事项
(1)请集中注意力，专注于自己的工作。
(2)使用个人安全防护设备，包括头盔、工鞋和手套。
(3)保持正确的姿势和注意身体平衡。
(4)避免空中坠物出现事故。当在楼宇中操作设备时要保持高度警惕，注意楼上人员向下丢弃建筑材料等物品。

⑥激光垂准仪以下情况需要进行维修服务：

- 如果有液体溅入设备或有异物进入设备中；
（2）按照操作程序无法正常操作设备；

（3）如果设备坠落或其它任何情况下损坏了该设备；如果设备性能有了非常明显的改变。