天津石油职业技术学院操作规程

激光水平仪操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0631-2022                修订次数：1

发行版本：E                                    页    码：1/2

1   主题内容和适用范围

本规程规定了激光水平仪的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属资源勘查系工程测量技术专业实训操作岗位。

2   HSE风险提示

2.1可能发生仪器碰摔、操作人员被物体击伤等风险。

3   内容及要求

3.1  激光水平仪的操作方法

①可靠安装仪器：先将仪器架设在平整清洁的地面上，。

②整平仪器：旋动仪器三脚架的架腿，使激光水平仪的圆水准气泡居中，此时仪器整平。

③投线：打开仪器开关，使激光水平仪发射出一条水平激光线和若干条垂直线，照射到室内的墙壁上，施工员就可以按照激光线指示的水平线或垂直线来施工。

3.2操作要求

①准备工作：检查仪器电源是否充足，投测激光线之前应先研究现场情况。现场是否安全，是否适合做激光线的投测工作。

②激光水平仪操作：

- 仪器安置稳妥后按开关键开机，激光水平仪打出多束激光线。（2）旋转仪器将激光线对准需要的建筑位置，一方面用于确定水平线位置或垂直线位置，另一方面用于检测施工的质量，墙面是否附合要求。

（3）操作完成按开关键关机，将仪器按原来位置装回仪器箱。

4   其他要求

①不要在潮湿环境或直接在雨中使用激光水平仪。

②工作区域安全事项：

(1)保证工作区域整洁并照明条件良好。

(2)禁止在易燃、易爆或有大量灰尘的环境下使用电子设备。

(3)旁观者离开仪器。

③电池使用注意事项

（1）按照说明书要求使用相同型式和尺寸的电池，不要混合使用不同类型的电池(比如：不要混合一起使用碱性电池和可充电电池)。

(2)当使用可充电电池，请选用电池生产商的充电器。

(3)正确处理和保存电池。不要将电池暴露在高温和靠近火源的地方。同时，遵守当地法规处理废弃电池。

⑤个人安全注意事项

(1)请集中注意力，专注于自己的工作。

(2)使用个人安全防护设备，包括头盔、工鞋和手套。

(3)保持正确的姿势和注意身体平衡。

(4)避免空中坠物出现事故。当在楼宇中操作设备时要保持高度警惕，注意其他施工人员的行为影响仪器操作。

⑥激光水平仪以下情况需要进行维修服务：

（1）如果有液体溅入设备或有异物进入设备中；

（2）按照操作程序无法正常操作设备；

（3）如果设备坠落或其它任何情况下损坏了该设备；如果设备性能有了非常明显的改变。