天津石油职业技术学院操作规程

砂轮机操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0611-2022                 修订次数：1

发行版本：E                                    页    码：1/2

1  主题内容和适用范围

本规程规定了砂轮机的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属各单位砂轮机操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  启动

3.1.1  启动前的准备工作

1）确保实训室各强电部分可靠接地

2）对砂轮机进行全面细致的检查，确认无误后方可开展实训教学。

3）务必在实训老师的许可下才可进入砂轮机的工作区域。

4）使用前按日保内容对砂轮机各部位进行检查。

5）使用前要穿好工作服，戴好护目镜及劳保手套。

3.1.2  启动操作与正常运转

开动电机，启动设备，启动后要听电机声音是否正常，转动方向是否正确；确认正常后方可使用。

3.2  调整

3.2.1操作时要站在砂轮机侧面，以防砂轮破裂伤人。

3.2.2操作时工件要握稳，缓慢靠近砂轮，严禁用力过猛、过快，防止对砂轮片造成破坏。

3.2.3经常检查砂轮片的磨损情况，磨损严重时要及时更换。

3.2.4砂轮机要有接地装置，以保安全，不得以机械或建筑物代替地线。

3.3  停止

3.3.1  停止前检查

停止前应检查砂轮机工作状况，做好运行记录。

3.3.2  停止操作与停止后检查

1）关机前，务必将砂轮机恢复至初始姿态。

2）使用完要将砂轮机电源切断，将砂轮机及场地清理干净。。

4  其他要求

4.1每半年进行一次砂轮机功能检查。

4.2定期清扫灰尘，保持砂轮机清洁。

4.3  日常检查

4.3.1  检查砂轮机砂轮磨损情况。

4.3.2  检查砂轮与挡板间距是否合适。

4.3.3  检查砂轮机防护罩是否齐全。

4.3.4  检查砂轮机操作手柄功能是否正常。

4.3.5  检查砂轮机电路是否正常。

4.3.6  发现处理不了的问题，及时汇报，找专业人员修理。

4.4  维护保养

4.4.1  每个工作日对砂轮片和挡板间距进行检查、调整，不得超过一指宽。

4.4.2  每个工作日检查砂轮片的紧固程度。

4.4.3  定期对磨损超标砂轮进行更换。

4.4.4  每半年对砂轮机电路进行例行检修维护。

4.5  及时填写《设备设备维护保养记录》。