天津石油职业技术学院操作规程

经纬仪操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0622-2022                    修订次数 1

发行版本：E                                         页码:1/2

1 主题内容和适用范围

本规程适用于经纬仪的使用和要求。

2 HSE风险提示

搬运仪器上下楼摔伤；

仪器操作或搬站过程中，三脚架架腿固定不牢扎伤脚；

操作仪器过程中，占用道路产生交通事故；

3 内容及要求

经纬仪是测角的主要仪器，按其种类有很多，按照读数的原理可以分为光学经纬仪和电子经纬仪两大类。下面主要针对电子经纬仪进行介绍。

（1）安置经纬仪：将经纬仪放置在架头上，使架头大致水平，旋紧连接螺旋。
（2）对中：目的是使仪器中心与测站点位于同一铅垂线上。可以移动脚架使对中标志准确对准测站点的中心。

（3）整平：经纬仪目的是使仪器竖轴铅垂，水平度盘水平。根据水平角的定义，是两条方向线的夹角在水平面上的投影，所以水平度盘一定要水平。
 （4）粗平：伸缩脚架腿，使圆水准气泡居中。
 检查并精确对中：检查对中标志是否偏离地面点。如果偏离了，旋松三角架上的连接螺旋，平移仪器基座使对中标志准确对准测站点的中心，拧紧连接螺旋。

（5）精平：调整管状水准气泡居中。利用三个脚螺旋调整管状气泡。

（6）检查对中：检查对中标志是否偏离地面点。如果偏离了，重复4 步骤。直到对中并且气泡居中为止。

（7）参照经纬仪的安装步骤，正确安置经纬仪，并完成对中整平工作。

利用经纬仪照准一个目标点，然后利用读数设备记录读数。

5 注意事项：

（1）运输仪器时，应采用原装的包装箱运输、搬动。

（2）近距离将仪器和脚架一起搬动时，应保持仪器竖直向上。