天津石油职业技术学院操作规程

锯床操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0606-2022                 修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/3

1  主题内容和适用范围

本规程规定了锯床的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属各单位锯床操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  启动

3.1.1  启动前的准备工作

1）确保实训室各强电部分可靠接地

2）对锯床进行全面细致的检查，确认无误后方可开展实训教学。

3）务必在实训老师的许可下才可进入锯床的工作区域。

3.1.2  启动操作与正常运转

开动电机，启动锯床进行加工。

3.2  调整

3.2.1 带锯床操作及维修人员，必须经过专业培训，掌握带锯床操作和维修技能。作业人员应确保充足睡眠，保持精力集中。

3.2.2变速时必须先停车，打开防护罩，转动手柄使皮带放松，将三角皮带置于所需速度的槽中，然后张紧皮带，盖好防护罩。

3.2.3除屑钢丝刷的调整应使钢丝接触带锯条的齿部，但不要超过齿的根部，注意观察钢丝刷是否能清除铁屑。

3.2.4根据所加工工件的尺寸大小沿燕尾导轨调整导向臂，调整完毕后必须锁紧导向装置。

3.2.5锯料最大直径不得超过规定，工件必须夹持牢固。

3.2.6带锯条松紧应适当，速度和进给量必须恰当。

3.2.7切削金属材料时均需加切削液。

3.2.8切削途中锯条断裂，调换新锯条后，工件必须翻身重新锯，锯弓放下时应缓慢，不得冲击。

3.2.9切削过程中操作者严禁离开岗位，严禁带手套操作。

3.2.10每班下班时，必须切断电源，打开防护罩，清除被带入锯轮周围的切屑，做好日常维护、保养及周围清扫工作。

3.3  停止

3.3.1  停止前检查

停止前应检查锯床工作状况，做好运行记录。

3.3.2  停止操作与停止后检查

1）关机前，务必将锯床恢复至初始姿态。

2）工作后，停止锯床工作，关闭电动机。擦抹锯床，清除切屑。

4  其他要求

4.1每半年进行一次锯床功能检查。

4.2定期清扫灰尘，保持锯床清洁。

4.3  锯床的维护保养

4.3.1锯架全行程上升的时间应控制在10秒左右，当锯架的上升速度过快或过慢时，需调整节流阀，以得到适当的速度。

4.3.2经常检查切削液的供给是否正常，注意观察切削液是否清洁，必要时应清洗切削液箱，更换切削液。

4.3.3定期检查三角皮带的张紧度，蜗轮箱和主电机是否过热及缺油，锯轮周围是否清洁。

4.3.4定期检查锯架上升动作是否正常，下降速度是否可调，是否在不工作时，停的住，不自动下降。

4.4锯床的润滑

4.4.1 每周对工作台与活动虎钳导轨面进行手加油。

4.4.2 每周对导向臂与燕尾导轨面进行手加油。

4.4.3 每周对张紧装置导轨面进行 手加油。

4.4.4 每周对虎钳夹紧丝杆进行 手加油。

4.4.5 每周对带锯张紧丝杆进行 手加油。

4.4.6 每周对除屑钢丝刷转轴 拆开进行手加油。

4.4.7 每月对支架转轴 进行手加油。

4.4.8 每月对带锯张紧轮轴承 进行手加油。

4.4.9 每月对虎钳丝杆止推轴承进行手加油。

4.4.10 每年对所有电机及转动轴承进行手加油。

4.4.11 每年对蜗轮箱定期换油。

4.4.12 每年对液压油箱定期换油。