天津石油职业技术学院操作规程

交流电焊机操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0602-2025                 修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/4

1  主题内容和适用范围

本规程规定了交流电焊机的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属各单位交流电焊机操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  启动

3.1.1  启动前的准备工作

1）确保实训室各强电部分可靠接地

2）对电焊机进行全面细致的检查，电焊钳杜绝接触焊件或搭铁线，以防短路，确认无误后方可开展实训教学。

3）务必在实训老师的许可下才可进入电焊机的工作区域。

4）工作前应检查电焊机各部联线是否可靠，输入电缆和输出电缆以及焊把是否绝缘完好，电焊机外壳应接地良好。

5）根据行业标准，正确选择焊接劳动保障用品并穿戴整齐。

6）打开车间除尘装置，及时排烟除尘，确保车间换气通畅。

7）如需要将电焊机移到其它工作场地，需将电焊机摆放到通风、干燥、安全且合理位置，由电工将电焊机输入电缆连接到就近配电盘闸刀上，然后将焊接电缆平铺到地面，焊把放置到所要焊接的工件旁。

3.1.2  启动操作与正常运转

1）调节电流或变更极性接法，应在空载情况下进行。

2）起动电焊机时，焊钳和焊件不能接触，以防短路。合上闸刀（注意二根焊接电缆的焊把线和搭铁线头必须分开），点焊测试，检查焊机工作是否正常。

3.2  调整

3.2.1调整焊接电流，选择合理焊接方法，开始焊接。露天作业时，要做好防雨防雪工作。

3.2.2应按电焊机的额定焊接电流和负载持续率来使用，严禁过载。

3.2.3  焊接时如发生故障，应及时停止焊接作业，进行修理。在检修或不进行焊接时应切断电源。

3.2.4电焊机应带有防止接触裸露带电部分和转动部分的安全防护罩。

3.2.5焊接完毕后杜绝用手接触焊件，以避免烫伤。

3.2.6清除焊渣时，需佩戴防护镜或使用焊帽遮挡住正在清渣的焊缝，避免焊渣飞入眼睛。

3.3  停止

3.3.1  停止前检查

停止前应检查电焊机工作状况，做好运行记录。

3.3.2  停止操作与停止后检查

1）关机前，务必将电焊机恢复至初始姿态。

2）工作完毕后，由电工拆除输入电缆，盘好电缆，将焊机推放原处。

4  其他要求

4.1每半年进行一次电焊机功能检查。

4.2定期清扫灰尘，保持焊机清洁。

4.3电焊工为特殊工种，身体检查合格，并经专业安全技术学习，训练和考试合格，颁发“特殊工种操作证”后，方能独立操作。

4.4焊接场地，禁止存放易燃易爆物品，应备有消防器材，保证足够的照明和良好的通风。

4.5操作场地10米内，禁止储存油类或其它易燃易爆物品，（包括易燃易爆气体产生的器皿、管线）。临时工地若有此类物品，而又必须在此操作时，应通知消防部门和安技部门到现场检查，采取临时性安全措施后，方可进行操作。

4.6工作前必须穿戴好防护用品，操作时包括所有工作人员必须戴好防护眼镜或面罩。仰面焊接时应扣衣领，扎紧袖口，戴好防火帽。

4.7压力容器、密闭容器、各种油桶、管道、沾有可燃气体和溶液的工件进行焊接操作时，必须先进行检查，并经过冲洗除掉有毒、有害、易燃、易爆物质，排除容器及管道压力，消防容器密闭状态（敞开口，旋开盖），再进行工作。

4.8在焊接密闭空心工作时，必须留有出气孔，在容器内焊接，外面必须设人监护，并有良好的通风措施，照明电压应采用12伏，禁止在已做油漆或喷涂过塑料的容器内焊接。

4.9电焊机接地零线及电焊工作回线都不准搭在易燃、易爆的物品上，也不准接在管道和机床设备上。工作回线应绝缘良好，机壳接地必须符合安全规定。

4.10在有易燃，易爆物的车间，场所或油管附近焊接时，必须取得消防部门的同意并与煤气站联系好，工作时应采用严密措施，防止火星飞溅引起火灾。

4.11高空作业应系安全带，采取防护设施并不准将工作回线缠在身上，地面应有人监护。

4.12工作完毕，应检查场地，灭绝火种，切断电源才能离开。

4.13助手必须懂得电焊的安全常识，操作者必须注意助手的安全。

编写人：崔立辉

审核人：郑晓明

审批人：吴  勇 于 凯

编写部门：机械加工中心