天津石油职业技术学院操作规程

天车操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0612-2025                  修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/3

1  主题内容和适用范围

本规程规定了天车操作、检查维护的内容和要求。

本规程适用于学院有关单位天车操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、触电、高空坠物伤人的风险。

2.2  特种设备须持证上岗。

3  内容及要求

3.1  启动

3.1.1  检查操作保险与急停控制器是否灵活有效。

3.1.2  检查各限位开关是否灵活可靠。

3.1.3  检查各接触器、继电器动作是否灵敏。

3.1.4  检查吊钩、钢丝绳、齿轮联轴器并加注润滑油。

3.2  操作

3.2.1必须听从挂吊起重人员指挥，但对任何人发出的紧急停车，都应立即停车。

3.2.2操作者必须在听到起重信号后才能进行操作，天车行走或起吊重物时要先鸣铃。

3.2.3操作控制器手柄时，应先从“0”位转到第一档，然后逐渐递减速度，换向时，必须先转回“0”位。

3.2.4当起吊接近卷扬机限位或大小车临近终端及大车与临近相遇时，速度要缓慢，不准用倒车代替制动，限位代替停车开关。

3.2.5上下天车，清理卫生和检修天车时应在规定的安全通道、专业站台或扶梯上行走或上下，大小车轨道两侧除检修外不准行人或放物，严禁从一台天车跨越到另一台天车上。

3.2.6 严禁吊装超过额定负载的重物。

3.2.7严禁吊装棱角刃口处未垫好重物。

3.2.8严禁吊装吊装物上有人的重物。

3.2.9严禁吊装捆绑不牢的重物。

3.2.10严禁吊装吊绳不符合要求的重物。

3.2.10严禁吊装指挥信号或重物不明。

3.2.11严禁吊装重物直接加工。

3.2.12严禁斜拉斜拽重物。

3.2.13严禁吊装易燃易爆物品。

3.2.14严禁吊装管头、料头过满，超过吊装箱上沿的重物。

3.2.15天车吊物运行时，应走规定的安全通道，地面有人或放落吊物时，应先鸣铃警告，严禁吊物在人头上越过，吊重物离地面不得超高，与设备或周围建筑物保持一定距离，吊运钢管时应保持水平，最大斜度不得超过 35度。

3.2.16吊装工作停歇时，不得将起重物悬在空中停留，运行中如突然发生故障而引起吊物下滑时，必须采取紧急措施，向无人处降落，杜绝在运行过程中检修和调整机件。

3.2.17重吨位物件起吊时，应先吊离地面试吊，确认吊挂平稳，制动良好后，再缓慢升起运送，严禁同时操作三个控制手柄。

3.2.18运行时如发生突然停电，必须将开关手柄放置“0”位，起吊件未放下前，不得离开驾驶室。

3.3  停止

3.3.1工作完毕，天车应停放在规定位置，开起吊物，小车开到导轨两侧，并将手柄放置“0”位，切断电源。

3.3.2认真填写《设备运行记录》、《交接班记录》。

3.3.3检修天车或清扫卫生，保养设备时，一定切断电源，挂上“严禁合闸”的警示牌。

4  其他要求

4.1天车工为特殊工种，身体检查合格，并经专业安全技术学习，训练和考试合格，颁发“特殊工种操作证”后，方能独立操作。

4.2根据设备运行时间做好设备保养，同时依照特种设备的审验制度做好年检审验。

编写人：崔立辉

审核人：郑晓明

审批人：吴  勇 于  凯

编写部门：机械加工中心