天津石油职业技术学院操作规程

火焰切割机操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0603-2025                 修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/3

1  主题内容和适用范围

本规程规定了火焰切割机的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属各单位火焰切割机操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  启动

3.1.1  启动前的准备工作

1）确保实训室各强电部分可靠接地

2）对火焰切割机进行全面细致的检查，确认无误后方可开展实训教学。

3）务必在实训老师的许可下才可进入火焰切割机的工作区域。

4）检查切割机各部件螺丝，螺帽等紧固情况。

5）检查电线绝缘层无破损和伤痕、电线接头不松动。

6）打开车间除尘装置，确保车间通风良好。

7）正确选择劳动保障用品，确保防护保障到位。

3.1.2  启动操作与正常运转

打开乙炔阀（注意：乙炔阀打开后，应马上点火，防止乙炔进入机身内）与预热氧气阀点燃混合气体，预热一定温度时，打开切割氧阀，喷出切割氧，同时打开顺逆开关（电机转动）（速度控制箱上有刻度线，旋动旋钮指到不同刻度上，可控制小车不同进行速度）小车滚轮就沿着轨道运行，进行切割。

3.2  调整

3.2.1切割前准备

1）画线切割时，应将导轨放在被切割钢板的平面上，然后将切割机轻放在导轨上，使有割炬的一侧面向操作手，根据钢板的厚度选用割嘴，调整切割角度和切割速度。

2）从氧气瓶和乙炔瓶（乙炔发生器）上接过来的软管接到机身上的乙炔分配器上，并接通电源。

3.2.2斜面切割

应将割炬座的夹紧螺丝钉放松，然后将割炬调整到所需工作角度，拧紧螺丝即可，若进行Ｖ型坡口切割等，则需要用双割炬。

3.2.3切割图形

1）选在钢板表面上敲好60°定位孔。

2）将切割机的转向轮紧固钉松开，并折去其中一个。

3）将中心架装在机体上，定位针放入定位孔中。根据切割图形的半径尺寸旋紧定位螺钉。同时抬高定位针，是靠定位针一边的滚轮离开钢板，利用滚轮围绕圆心旋转，切割钢板。切割小圆时，将定位针放在割炬的同一面。切割大圆时，将定位针放在割炬的相反一面。3.3  停止

3.3.1  停止前检查

停止前应检查火焰切割机工作状况，做好运行记录。

3.3.2  停止操作与停止后检查

1）关机前，务必将电焊机恢复至初始姿态。

2）切割完毕后，关闭切割氧阀、乙炔阀，关掉电源开关，小车停止工作。

4  其他要求

4.1每半年进行一次火焰切割机功能检查。

4.2定期清扫灰尘，保持火焰切割机清洁。

编写人：崔立辉

审核人：郑晓明

审批人：吴  勇 于凯

编写部门：机械加工中心