天津石油职业技术学院操作规程

砂轮机操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0611-2025                 修订次数：1

发行版本：E                                    页    码：1/2

1  主题内容和适用范围

本规程规定了砂轮机的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属各单位砂轮机操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  启动

3.1.1  启动前的准备工作

1）确保实训室各强电部分可靠接地

2）对砂轮机进行全面细致的检查，确认无误后方可开展实训教学。

3）务必在实训老师的许可下才可进入砂轮机的工作区域。

4）使用前按日保内容对砂轮机各部位进行检查。

5）使用前要穿好工作服，戴好护目镜及劳保手套。

3.1.2  启动操作与正常运转

开动电机，启动设备，启动后要听电机声音是否正常，转动方向是否正确；确认正常后方可使用。

3.2  调整

3.2.1操作时要站在砂轮机侧面，以防砂轮破裂伤人。

3.2.2操作时工件要握稳，缓慢靠近砂轮，严禁用力过猛、过快，防止对砂轮片造成破坏。

3.2.3经常检查砂轮片的磨损情况，磨损严重时要及时更换。

3.2.4砂轮机要有接地装置，以保安全，不得以机械或建筑物代替地线。

3.3  停止

3.3.1  停止前检查

停止前应检查砂轮机工作状况，做好运行记录。

3.3.2  停止操作与停止后检查

1）关机前，务必将砂轮机恢复至初始姿态。

2）使用完要将砂轮机电源切断，将砂轮机及场地清理干净。。

4  其他要求

4.1每半年进行一次砂轮机功能检查。

4.2定期清扫灰尘，保持砂轮机清洁。

4.3  日常检查

4.3.1  检查砂轮机砂轮磨损情况。

4.3.2  检查砂轮与挡板间距是否合适。

4.3.3  检查砂轮机防护罩是否齐全。

4.3.4  检查砂轮机操作手柄功能是否正常。

4.3.5  检查砂轮机电路是否正常。

4.3.6  发现处理不了的问题，及时汇报，找专业人员修理。

4.4  维护保养

4.4.1  每个工作日对砂轮片和挡板间距进行检查、调整，不得超过一指宽。

4.4.2  每个工作日检查砂轮片的紧固程度。

4.4.3  定期对磨损超标砂轮进行更换。

4.4.4  每半年对砂轮机电路进行例行检修维护。

4.5  及时填写《设备设备维护保养记录》。

编写人：程宝鑫

审核人：崔立辉

审批人：吴  勇

编写部门：机械加工中心