天津石油职业技术学院操作规程

钻床操作规程

文件编码：GC/HBYT 33-0610-2025                 修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：1/3

1  主题内容和适用范围

本规程规定了钻床的操作、使用和维护保养的内容和要求。

本规程适用于院属各单位钻床操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、爆炸、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  启动

3.1.1  启动前的准备工作

1）确保实训室各强电部分可靠接地

2）对钻床进行全面细致的检查，确认无误后方可开展实训教学。

3）务必在实训老师的许可下才可进入钻床的工作区域。

4）检查钻床是否完好，底座牢固、平稳。

5）按规定加注润滑脂。检查手柄位置，进行保护性运转。

6）检查各部位的螺丝是否有松动、缺少现象。

7）检查钻床周围有无杂物。

8）正确穿戴劳保，扎紧领口、袖口。长头发职工必须将头发盘起，戴工作帽和防护眼镜。

9）检查电路是否正常，绝缘和接地安全可靠。

3.1.2  启动操作与正常运转

设备送电，按下控制开关试运。

3.2  调整

3.2.1操作时严禁戴手套，以免被钻床旋转部分铰住，造成事故。

3.2.2装卸钻头要用夹头扳手，不得用敲击的方法装卸钻头。

3.2.3钻削用量选择要合理，操作时压入钻头不能用力过猛，防止折断钻头。

3.2.4钻削的工件应装夹牢固，若小件、薄件时可使用手虎钳安装，不许直接手拿工件进行钻削。

3.2.5工件即将钻穿时，要减小压力与进给速度。

3.2.6钻孔时不可用手直接拉切屑，也不能用纱头或嘴吹清除切屑。

3.2.7头部不能与钻床旋转部分靠得太近，机床未停稳，不得转动变速盘变速，严禁用手把握未停稳的钻头或钻夹头，操作时只允许一人。

3.2.8调整台钻高度时，应在主轴下垫硬木，利用主轴升降调整，不许突然撞击，损坏钻床，必须握紧手把。

3.2.9钻孔时精神集中，严禁一心二用，清除铁屑要用毛刷等工具。

3.2.10操作时严禁在开车状态下装卸工件，利用机用平口钳夹持工件钻削时，要扶稳平口钳，防止其掉落砸脚，钻小孔时，压力相应要小，以防钻头折断飞出伤人。

3.2.11正确使用冷却液。最大钻孔直径不得超过Φ12mm。

3.2.12当切屑长度超过100毫米时，应停钻断屑。

3.2.13不必要的工具、材料不堆放置在台面上。

3.3  停止

3.3.1  停止前检查

停止前应检查钻床工作状况，做好运行记录。

3.3.2  停止操作与停止后检查

1）关机前，务必将钻床恢复至初始姿态。

2）按控制开关，关闭电源。

3）清理工作台面和场地，保持清洁。

4）做好倒泵原因及时间记录。

4  其他要求

4.1每半年进行一次钻床功能检查。

4.2定期清扫灰尘，保持钻床清洁。

4.3  检查

4.3.1  严禁设备旋转时检查。

4.3.2  操作中发现钻头松动、切屑过长、震动大、冷却液等方面不正常要停机检查。

4.4  维护保养

4.4.1  每天班前慢速空转1-5分钟，使润滑油散布至各处。

4.4.2  保持设备干燥，表面无积水、积灰。

4.4.3  检查各部螺丝，应无松、缺现象，及时紧固。

4.4.4  保持机组及附件清洁，运转时应无异常响声。

4.4.5  每天班前检查转动部件是否正常，立柱、钻轴等部位每周检查加注润滑油。

4.5  及时填写《设备运转记录》。

编写人：崔立辉

审核人：郑晓明

审批人：吴  勇 于  凯

编写部门：机械加工中心